[image: image1.jpg]o7

intguard Nyténkande - Kvalitet - Flexibilitet

- Profilering av kommersiella fordon






Utläsning av bilder från RR 1000 med Taxisnap

PC krav

WIN 98 SE, ME, 2000 eller XP – Taxisnap verison 1.10
WIN Vista, WIN 7 – Taxisnap version 1.25
Installation

Installera bifogade mjukvara på önskad PC. Välj SETUP och följ installationsförloppet. När installationen är slutförd skall DRIVERS installeras. Gå in i startmenyn utforskaren, C:\program\taxisnap, eller den mapp du valt, och klicka på filen INSTALLDRIVERS. När detta är klart kan du ta bort CD,n från datorn. Obs! För installation av drivrutiner på WIN Vista eller WIN 7, högerklicka på INSTALLDRIVERS och ”Installera som Administratör”. 
Starta programmet genom att klicka på programikonen RR 1000 som finns i mappen TAXISNAP. När du startar programmet första gången kommer en dialogbox upp som säger att ”No password have been set in your system”. På 5.e raden finner du en kod som är specifik för just din dator. Kontakta oss när du kommit så långt så ger vi dig en motkod som gör det möjligt att aktivera programmet. När du väl aktiverat programmet går det sedan bra att byta både ”username” och ”password” . VIKTIGT! Glöm inte bort att anteckna Username och Password för framtiden!

Användning

Anslut USB kabeln till RR 1000 och starta RR1000.  
När RR 1000 är aktiverad skall fältet USB OFF (röd) skifta till USB OK (grön)
Obs! För att aktivera enheter med serienummer 31 krävs det att man antingen öppnar en bildörr samtidigt som USB kabeln är ansluten till datorn alternativt använder en special kontakt som finns att tillgå som tillbehör.    
Överföring av bilder från RR 1000 till PC


1 Välj fliken UNIT


2 Välj SELECT ALL


3 Välj COPY SEL

Överföring av bilderna startar därefter automatiskt. Ha lite tålamod medan bilderna överförs, det tar mindre än 2 minuter för att överföra 2000 bilder.

Sök aktuella bilder

1 Välj fliken DISK i ROADRUNNER

2 I fönstret STORED PICTURES DISK visas under vilket namn bilderna är lagrade, t.ex. SNo31000043. Dubbelklicka här så kan du se alla bilder som är lagade från den aktuella enheten.


3 Vill du söka efter bestämda bilder kan du skriva in datum ”från och till”


4 Spara eller printa önskade bilder.


Bilderna sparas alltid under den mapp som du installerat i ROADRUNNER.

Ytterligare information finner du i dokumentet ”Installation and Operating Manual”
[image: image2.jpg]Pointguard AB 018-512020, E-mail flygt@pointguard.se, www.pointguard.se





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]